2025/7/8

WEGUI OLED接口使用手册V0.4

目录

1.驱动设置相关	2

1.1.设置刷图驱动模式OLED_Set_Driver_Mode	2

1.2.设置高级刷图驱动模式的”限定区域” OLED_Set_Driver_Box	2

2.绘图相关	2

2.1.画一个像素点OLED_Draw_Pixl	2

2.2.画一条直线OLED_Draw_Line	3

2.3.画圆/圆的一部分OLED_Draw_Circel_part	3

2.4.填充圆/圆的一部分OLED_Fill_Circel_part	3

2.5.描画矩形OLED_Draw_Box	4

2.6.填充矩形OLED_Fill_Box	4

2.7.挖空矩形OLED_Clear_Box	5

2.8.描画圆角矩形OLED_Draw_RBox	5

2.9.填充圆角矩形OLED_Fill_RBox	5

2.10.放置图片OLED_Draw_Bitmap	5

2.11.放置一个ASCII字符OLED_Draw_Ascii	6

2.12.放置一个UNICODE字符OLED_Draw_Unicode	6

2.13.放置字符串OLED_Draw_UTF8_String	6

2.14.获取字符串文字占用的宽度OLED_Get_UTF8_XLen	7

2.15.获取字符串中换行的次数OLED_Get_UTF8_YLine	7

2.16.填充缓存OLED_Fill_value_GRAM	7

2.17.清除缓存OLED_Clear_GRAM	7

3.接口函数	8

3.1.初始化函数lcd_driver_Init	8

3.2.刷屏函数LCD_Refresh	8

4.详解刷屏函数LCD_Refresh	9

4.1.概述	9

4.2.使用方式demo	9

4.3.全缓存全屏刷新demo	10

4.4.全缓存动态刷新demo	10

4.5.页缓存全局刷新demo	11

4.6.页缓存动态刷新函数demo	11

1.驱动设置相关

1.1.设置刷图驱动模式OLED_Set_Driver_Mode

| 函数名称 | void OLED_Set_Driver_Mode(lcd_driver_mode_t mode); |
| --- | --- |
| 功能说明 | 指定驱动刷图模式, 共3种普通模式和3种高级模式 - lcd_driver_Write_0 普通写0模式 - lcd_driver_Write_1 普通写1模式 - lcd_driver_Write_inv 普通反写模式 - lcd_driver_Write_0_inBox 高级写0模式 - lcd_driver_Write_1_inBox 高级写1模式 - lcd_driver_Write_inv_inBox 高级反写模式 其中高级模式只在“限定区域”绘图有效, 超出”限定区域”不刷图, 设置“限定区域”由lcd_driver_Write_inv_inBox函数设定 |
| 应用示例 | void OLED_Set_Driver_Mode(lcd_driver_Write_0); |

1.2.设置高级刷图驱动模式的”限定区域” OLED_Set_Driver_Box

| 函数名称 | void OLED_Set_Driver_Box(uint16_t x_min ,uint16_t y_min ,uint16_t x_max,uint16_t y_max); |
| --- | --- |
| 功能说明 | 设置高级模式的“限定区域“ |
| 应用示例 | //设置 (0,10)到(50,60)的矩形区域为＂限定区域＂ OLED_Set_Driver_Box (0,10,50,60); |

2.绘图相关

2.1.画一个点OLED_Draw_Pixl

| 函数名称 | void OLED_Draw_Pixl(int16_t x,int16_t y); |
| --- | --- |
| 功能说明 | 绘制一个像素点 |
| 应用示例 | OLED_Draw_Pixl(1,2); |

2.2.画一条直线OLED_Draw_Line

| 函数名称 | void OLED_Draw_Line(int16_t x1,int16_t y1,int16_t x2,int16_t y2); |
| --- | --- |
| 功能说明 | 从(x1,y1)到(x2,y2)绘制一条直线 |
| 应用示例 | OLED_Draw_Line(0,0,127,63); |

2.3.画圆/圆的一部分OLED_Draw_Circel_part

| 函数名称 | void OLED_Draw_Circel_part(int16_t x0,int16_t y0,uint8_t r,circle_part_t cPart); |
| --- | --- |
| 功能说明 | 圆心位置(x0,y0);半径r;圆的区域 cPart 其中cPart分为圆形的8个部分, 也可任意组合，如下为circle_part_t的枚举 C_RU = 0x01,//右上八分之一圆 C_UR = 0x02,//上右八分之一圆 C_UL = 0x04,//上左八分之一圆 C_LU = 0x08,//左上八分之一圆 C_LD = 0x10,//左下八分之一圆 C_DL = 0x20,//下左八分之一圆 C_DR = 0x40,//下右八分之一圆 C_RD = 0x80,//右下八分之一圆 C_HL = C_UL ¦ C_LU ¦ C_LD ¦ C_DL ,//左半圆 C_HR = C_UR ¦ C_RU ¦ C_RD ¦ C_DR ,//右半圆 C_HU = C_RU ¦ C_UR ¦ C_UL ¦ C_LU ,//上半圆 C_HD = C_LD ¦ C_DL ¦ C_DR ¦ C_RD ,//下半圆 C_QLU = C_UL ¦ C_LU,//左上角四分圆 C_QLD = C_LD ¦ C_DL,//左下角四分圆 C_QRU = C_UR ¦ C_RU,//右上角四分圆 C_QRD = C_DR ¦ C_RD,//右下角四分圆 C_ALL = 0xFF,//完整的园 |
| 应用示例 | //以 (50,50)为圆心，画半径为10的完整的圆的外边框 OLED_Draw_Circel_part(50,50,10, C_ALL); //以 (50,50)为圆心，画半径为10的圆的外边框的右上八分之一部分 OLED_Draw_Circel_part(50,50,10, C_RU); //以 (50,50)为圆心，画半径为10的圆的外边框的左半圆和右上八分之一部分 OLED_Draw_Circel_part(50,50,10, C_HL¦C_RU); |

2.4.填充圆/圆的一部分OLED_Fill_Circel_part

| 函数名称 | void OLED_Fill_Circel_part (int16_t x0,int16_t y0,uint8_t r,circle_part_t cPart); |
| --- | --- |
| 功能说明 | 圆心位置(x0,y0);半径r;圆的区域 cPart 其中cPart分为圆形的8个部分, 也可任意组合，如下为circle_part_t的枚举 C_RU = 0x01,//右上八分之一圆 C_UR = 0x02,//上右八分之一圆 C_UL = 0x04,//上左八分之一圆 C_LU = 0x08,//左上八分之一圆 C_LD = 0x10,//左下八分之一圆 C_DL = 0x20,//下左八分之一圆 C_DR = 0x40,//下右八分之一圆 C_RD = 0x80,//右下八分之一圆 C_HL = C_UL ¦ C_LU ¦ C_LD ¦ C_DL ,//左半圆 C_HR = C_UR ¦ C_RU ¦ C_RD ¦ C_DR ,//右半圆 C_HU = C_RU ¦ C_UR ¦ C_UL ¦ C_LU ,//上半圆 C_HD = C_LD ¦ C_DL ¦ C_DR ¦ C_RD ,//下半圆 C_QLU = C_UL ¦ C_LU,//左上角四分圆 C_QLD = C_LD ¦ C_DL,//左下角四分圆 C_QRU = C_UR ¦ C_RU,//右上角四分圆 C_QRD = C_DR ¦ C_RD,//右下角四分圆 C_ALL = 0xFF,//完整的园 |
| 应用示例 | //以 (50,50)为圆心，填充半径为10的完整的圆 OLED_Fill_Circel_part(50,50,10, C_ALL); //以 (50,50)为圆心，填充半径为10的圆的的右上八分之一 OLED_Fill_Circel_part (50,50,10, C_RU); //以 (50,50)为圆心，填充半径为10的圆的左半圆和右上八分之一的组合 OLED_Fill_Circel_part (50,50,10, C_HL¦C_RU); |

2.5.描画矩形OLED_Draw_Box

| 函数名称 | void OLED_Draw_Box(int16_t x_min,int16_t y_min, int16_t x_max, int16_t y_max); |
| --- | --- |
| 功能说明 | 起点坐标:(x_min,y_min) 终点坐标:(x_max,y_max) |
| 应用示例 | //在(0,0)到(63,63)画一个矩形边框 OLED_Draw_Box(0,0,63,63); |

2.6.填充矩形OLED_Fill_Box

| 函数名称 | void OLED_Fill_Box(int16_t x_min,int16_t y_min, int16_t x_max, int16_t y_max); |
| --- | --- |
| 功能说明 | 起点坐标:(x_min,y_min) 终点坐标:(x_max,y_max) |
| 应用示例 | //在(0,0)到(63,63)填充一个矩形 OLED_Fill_Box(0,0,63,63); |

2.7.挖空矩形OLED_Clear_Box

| 函数名称 | void OLED_Clear_Box(int16_t x_min,int16_t y_min, int16_t x_max, int16_t y_max); |
| --- | --- |
| 功能说明 | 起点坐标:(x_min,y_min) 终点坐标:(x_max,y_max) |
| 应用示例 | //在(0,0)到(63,63)填充一个矩形 OLED_Clear_Box(0,0, 63, 63); |

2.8.描画圆角矩形OLED_Draw_RBox

| 函数名称 | void OLED_Draw_RBox(int16_t x_min,int16_t y_min, int16_t x_max, int16_t y_max, int8_t r); |
| --- | --- |
| 功能说明 | 起点坐标:(x_min,y_min) 终点坐标:(x_max,y_max) 圆角半径:r |
| 应用示例 | //在(0,0)到(63,63)画一个四倒圆角3个像素的矩形边框 OLED_Draw_RBox (0,0,63,63,3); |

2.9.填充圆角矩形OLED_Fill_RBox

| 函数名称 | void OLED_Fill_RBox(int16_t x_min,int16_t y_min, int16_t x_max, int16_t y_max, int8_t r); |
| --- | --- |
| 功能说明 | 起点坐标:(x_min,y_min) 终点坐标:(x_max,y_max) 圆角半径:r |
| 应用示例 | //在(0,0)到(63,63)填充一个四倒圆角3个像素的矩形 OLED_Fill_RBox (0,0,63,63,3); |

2.10.放置图片OLED_Draw_Bitmap

| 函数名称 | void OLED_Draw_Bitmap(int16_t x0,int16_t y0,uint8_t sizex,uint8_t sizey,uint8_t BMP[]); |
| --- | --- |
| 功能说明 | 起点坐标:(x0,y0) 图片宽度: sizex 图片高度: sizey 图片数组: BMP[] |
| 应用示例 | //在(0,0)画一个宽128高64的BMP数组的图片 OLED_Draw_Bitmap(0,0,128,64,BMP[]); |

2.11.放置一个ASCII字符OLED_Draw_Ascii

| 函数名称 | void OLED_Draw_Ascii(int16_t x,int16_t y,uint8_t chr); |
| --- | --- |
| 功能说明 | 起点坐标:(x,y) 字符: chr |
| 应用示例 | //在(0,0)坐标画一个ASCII字符A OLED_Draw_Ascii(0,0,’A’); |

2.12.放置一个UNICODE字符OLED_Draw_Unicode

| 函数名称 | void OLED_Draw_Unicode(int16_t x,int16_t y,unicode_t unicode_id); |
| --- | --- |
| 功能说明 | 起点坐标:(x,y) 字符id: unicode_id |
| 应用示例 | //在(0,0)坐标画一个字符unicode字符”中”(Unicode = 0x4e2d) unicode_t id; id.u16 = 0x2d4e; //注意大小端模式 OLED_Draw_Unicode (0,0,id); //在(0,0)坐标画一个字符unicode字符”文”(Unicode = 0x4e2d) unicode_t id; id.u8[0] = 0x4e; //注意大小端模式 id.u8[1] = 0x2d; OLED_Draw_Unicode (0,0,id); |

2.13.放置字符串OLED_Draw_UTF8_String

| 函数名称 | void OLED_Draw_UTF8_String(int16_t x,int16_t y,uint8_t *p); |
| --- | --- |
| 功能说明 | 起点坐标:(x,y) 字符串指针: *p 当字符串里包含”\r\n”或”\r”或”\n”时自动换行， 换行距离由lcd_driver.newline_high的值决定 |
| 应用示例 | //在(0,0)开始画字符 OLED_Draw_UTF8_String(0,0,(uint8_t*)”AB中文混搭CD\nnewline换行”); |

2.14.获取字符串文字占用的宽度OLED_Get_UTF8_XLen

| 函数名称 | uint16_t OLED_Get_UTF8_XLen(uint8_t *p); |
| --- | --- |
| 功能说明 | 字符串指针: *p 根据系统设置的字体计算出字符串在显示屏上占用的宽度 |
| 应用示例 | width = OLED_Get_UTF8_XLen (”AB中文混搭CD\nnewline换行”); |

2.15.获取字符串中换行的次数OLED_Get_UTF8_YLine

| 函数名称 | uint16_t OLED_Get_UTF8_YLine(uint8_t *p); |
| --- | --- |
| 功能说明 | 字符串指针: *p 返回字符串中出现”\r\n”或’\r’或’\n’的次数 |
| 应用示例 | i1 = OLED_Get_UTF8_YLine(”A\r\n”); //i1 = 1; i2 = OLED_Get_UTF8_YLine(”A\r\nbbb\r”); //i2 = 2; i3 = OLED_Get_UTF8_YLine(”A\r\nBBB\nCCC\rDDD”); //i3 = 3; |

2.16.填充缓存OLED_Fill_value_GRAM

| 函数名称 | void OLED_Fill_value_GRAM(uint8_t value); |
| --- | --- |
| 功能说明 | 将缓存的值全部替换成value |
| 应用示例 | //缓存全部填充成0x00 OLED_Fill_value_GRAM(0x00); //缓存全部填充成0xFF OLED_Fill_value_GRAM(0xFF); //缓存全部填充成0x55 OLED_Fill_value_GRAM(0x55); |

2.17.清除缓存OLED_Clear_GRAM

| 函数名称 | void OLED_Clear_GRAM(void); |
| --- | --- |
| 功能说明 | 根据驱动模式自动选择填充值(0x00或0xff)对缓存进行填充 |
| 应用示例 | OLED_Clear_GRAM(); |

3.接口函数

3.1.初始化函数lcd_driver_Init

| 函数名称 | void lcd_driver_Init(void); |
| --- | --- |
| 功能说明 | 包含字体设置和开机驱动模式设置 需要开机时初始化一次 |
| 应用示例 | lcd_driver_Init(); |

3.2.刷屏函数LCD_Refresh

| 函数名称 | uint8_t LCD_Refresh(void) |
| --- | --- |
| 功能说明 | 在全屏缓存模式下返回0 在页缓存模式下返回下次刷新的行的位置, 即返回0代表刷新完毕 |
| 应用示例 | do { OLED_Clear_GRAM();//清空缓存 OLED_Draw_Ascii (0,0,'A'); //画图 }while(LCD_Refresh());//发送缓存 直到发完整个屏幕 |

4.详解刷屏函数LCD_Refresh

4.1.概述

LCD_Refresh(void)函数基本应用方式已在上节描述，该函数为”接口类型”函数，即不同的嵌入式单片机型号，不同的屏幕通讯硬件接口(如软硬件I2C和软硬件SPI)，和不同的屏幕类型（如OLED和TFT），以及不同的驱动方式（如动态刷新和全局刷新驱动方式），其实现代码均不一致.本历程中使用了stm32f103为主控，适配了6种通讯接口，三种屏幕类型，四种驱动方式，供读者移植.如下表 1 展示了demo中已适配的所有接口，每一个所支持得接口都有一个刷屏函数，demo中通过宏定义切换

| 软件版本V0.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 屏幕类型 | 驱动方式 | 屏幕MCU通讯方式 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 软件IIC | 硬件IIC | DMA IIC | 软件4SPI | 硬件4SPI | DMA 4SPI | 软件3SPI |
| OLED单色屏 | 全缓存, 全屏刷新 | √支持 | √支持 | ×不支持 | √支持 | √支持 | √支持 | √支持 |
|  | 全缓存, 动态刷新 | √支持 | √支持 | ×不支持 | √支持 | √支持 | ×不支持 | √支持 |
|  | 页缓存, 全屏刷新 | √支持 | √支持 | ×不支持 | √支持 | √支持 | ×不支持 | √支持 |
|  | 页缓存, 动态刷新 | √支持 | √支持 | ×不支持 | √支持 | √支持 | ×不支持 | √支持 |
| OLED灰度屏 | 全缓存, 全屏刷新 | -未测试 | ×不支持 | ×不支持 | √支持 | √支持 | ×不支持 | ×不支持 |
|  | 全缓存, 动态刷新 | -未测试 | ×不支持 | ×不支持 | √支持 | √支持 | ×不支持 | ×不支持 |
|  | 页缓存, 全屏刷新 | ×不支持 | ×不支持 | ×不支持 | √支持 | √支持 | ×不支持 | ×不支持 |
|  | 页缓存, 动态刷新 | ×不支持 | ×不支持 | ×不支持 | √支持 | √支持 | ×不支持 | ×不支持 |
| TFT彩色屏 | 全缓存, 全屏刷新 | ×不支持 | ×不支持 | ×不支持 | √支持 | √支持 | ×不支持 | √支持 |
|  | 全缓存, 动态刷新 | ×不支持 | ×不支持 | ×不支持 | √支持 | √支持 | ×不支持 | √支持 |
|  | 页缓存, 全屏刷新 | ×不支持 | ×不支持 | ×不支持 | √支持 | √支持 | ×不支持 | √支持 |
|  | 页缓存, 动态刷新 | ×不支持 | ×不支持 | ×不支持 | √支持 | √支持 | ×不支持 | √支持 |

表 1已适配的接口

4.2.使用方式demo

do

{

//--1.清空缓存--

OLED_Clear_GRAM();

//----2.画图----

OLED_Draw_Ascii (0,0,'A');

OLED_Draw_Ascii (0,32,'B');

}while(LCD_Refresh());

4.3.全缓存全屏刷新demo

#define LCD_MODE _FULL_BUFF_FULL_UPDATE //全缓存全屏刷新

uint8_t LCD_Refresh(void)//屏幕高64共8行

{

unsigned char ypage;

for(ypage=0;ypage<8;ypage++)

{

//1.设定当前的行光标

LCD_Set_Addr(0,ypage);

//2.从显存lcd_driver.LCD_GRAM中发送此行数据

LCD_Send_nDat(&lcd_driver.LCD_GRAM[ypage][0],128);

}

return 0;

}

4.4.全缓存动态刷新demo

#define LCD_MODE _FULL_BUFF_DYNA_UPDATE //全缓存动态刷新

uint8_t LCD_Refresh(void)

{

static uint32_t crc[8];

unsigned char ypage,x;

for(ypage=0;ypage<8;ypage++)//屏幕高64共8行

{

uint32_t i_crc;

//获取当前行的校值

//-----CRC算法校验-----

CRC_ResetDR();

for(x=0;x<SCREEN_WIDTH;x++)

{

CRC_CalcCRC(lcd_driver.LCD_GRAM[ypage][x]);

}

i_crc = CRC_GetCRC();

//-----CRC算法校验-----

//当前行的校值于上次不一致

if(crc[ypage] != i_crc)

{

LCD_Set_Addr(0,ypage);

LCD_Send_nDat(&lcd_driver.LCD_GRAM[ypage][0],128);

}

crc[ypage] = i_crc;

}

return 0;

}

4.5.页缓存全局刷新demo

#define LCD_MODE _PAGE_BUFF_FULL_UPDATE//页缓存全局刷新

#define GRAM_YPAGE_NUM (2)//自定义页缓存大小 最小取1

uint8_t LCD_Refresh(void)

{

uint8_t i;

for(i=0;i<GRAM_YPAGE_NUM;i++)

{

//将这2页缓存全部发送到屏幕

LCD_Set_Addr(0,lcd_driver.lcd_refresh_ypage);

LCD_Send_nDat(&lcd_driver.LCD_GRAM[i][0],SCREEN_WIDTH);

lcd_driver.lcd_refresh_ypage++;//换行计数

if(lcd_driver.lcd_refresh_ypage >= 8)//屏幕高64共8行

{

//已刷完,下次重新开始刷

lcd_driver.lcd_refresh_ypage = 0;

break;

}

}

//已经刷完返回0

//没有刷完返回非0

return lcd_driver.lcd_refresh_ypage;

}

4.6.页缓存动态刷新函数demo

uint8_t LCD_Refresh(void)

{

//每page做校验,若校验码没变,则不刷新该page

static uint32_t crc[8];

unsigned char ypage,x;

for(ypage=0;ypage<GRAM_YPAGE_NUM;ypage++)

{

uint32_t i_crc;

//判断屏幕是否已刷完

if(lcd_driver.lcd_refresh_ypage + ypage > (8-1)

{

break;

}

//----- CRC算法校验-----

CRC_ResetDR();

for(x=0;x<SCREEN_WIDTH;x++)

{

CRC_CalcCRC(lcd_driver.LCD_GRAM[ypage][x]);

}

i_crc = CRC_GetCRC();

//-----------------------

if(crc[lcd_driver.lcd_refresh_ypage + ypage] != i_crc)

{

LCD_Set_Addr(0,lcd_driver.lcd_refresh_ypage + ypage);

LCD_Send_nDat(&lcd_driver.LCD_GRAM[ypage][0],SCREEN_WIDTH);

}

crc[lcd_driver.lcd_refresh_ypage + ypage] = i_crc;

}

lcd_driver.lcd_refresh_ypage += GRAM_YPAGE_NUM;

if(lcd_driver.lcd_refresh_ypage >= 8)

{

lcd_driver.lcd_refresh_ypage = 0;

}

return lcd_driver.lcd_refresh_ypage;

}